Aufgabe 4

Countermovement Jump mit Smartphone-Sensorik erfassen und als Kraft-Zeit- bzw. Beschleunigungsproblem vorbereiten

### Zielsetzung

Zusätzlich zur sichtbaren Bewegung wird der Sprung nun als Sensorsignal erfasst. Dabei geht es noch nicht um maximale Messgenauigkeit, sondern um den didaktisch produktiven Übergang von der beobachteten Bewegung zur Kurve. Die Studierenden sollen erkennen, dass dieselbe Bewegung nicht nur als Bildreihe, sondern auch als zeitabhängiges Signal erscheint.

Mathematischer Bezug. Das Sensorsignal wird als Zeitreihe lesbar, in der Abschnitte markiert, verglichen und für weitere Auswertungen vorbereitet werden.

Physikalischer Bezug. Deutlich wird, dass Beschleunigung und Kraft nicht nur momenthaft, sondern als zeitlich strukturierte Größen betrachtet und interpretiert werden müssen.

### Arbeitsauftrag

Befestigen Sie ein Smartphone möglichst körpernah am Rumpf, vorzugsweise gürtelnah. Verwenden Sie in phyphox eine Beschleunigungsaufnahme MIT dem statischen ( g )-Anteil („Beschleunigung mit g“ bzw. „Acceleration with g“). Das ist für Aufgabe 5 zwingend: Dort dient die Gewichtskraft als Bezugslinie, aus der die Nettokraft gebildet wird. Im ruhigen Stand muss das Signal daher rund 9,81 m/s² beziehungsweise etwa 1 g anzeigen und nicht 0. Eine Aufnahme ohne g eignet sich gut, um Beschleunigungsphasen qualitativ zu sehen, trägt die Impulsrechnung aber nicht. Führen Sie mehrere Countermovement Jumps durch und exportieren Sie anschließend die Rohdaten zur weiteren Bearbeitung.

Sichten Sie die Rohdaten zunächst qualitativ. Markieren Sie grob den Bereich des eigentlichen Sprungereignisses. Beschreiben Sie, welche Abschnitte sich im Signal erahnen lassen, etwa Vorbereitungsphase, Abdruck, Flugphase und Landung.

Bereiten Sie die Daten dann so vor, dass in der folgenden Aufgabe eine Näherung der bewegungswirksamen Kraft möglich ist. Wenn die verwendete Beschleunigung als Arbeitsgröße ( a(t) ) interpretiert wird, kann daraus modellhaft eine Kraftfunktion bestimmt werden durch

Ft=m⋅at.

Wichtig ist dabei, dass dies im Seminar als schulnahe Modellierung und nicht als vollständiger Ersatz einer Kraftmessplatte verstanden wird.

Methodischer Hinweis zur Sensorik Akzelerometer erfassen Beschleunigungen direkt; die Ableitung bewegungswirksamer Kräfte setzt jedoch zusätzliche Modellannahmen über Masse, Sensorlage und Signalverarbeitung voraus. Im Reader sollte diese Reduktion ausdrücklich mitgedacht und als schulnahe, aber vereinfachte Modellbildung ausgewiesen werden. Quelle. Vgl. Wank (2021, Kap. 6.5) sowie Hillebrecht (n.d.).

### Material

- Smartphone mit phyphox

- Befestigungsmöglichkeit für das Smartphone

- Excel-Datei oder Tabellenkalkulation

- Exportdatensatz

### Weiterverarbeitung

In der folgenden Aufgabe wird aus dem vorbereiteten Datensatz zunächst die Flugzeit, anschließend aber auch der Impulszugang erschlossen. Die Formel

Ft=m⋅at

bildet dafür die modellhafte Brücke vom Sensorsignal zur Kraftdarstellung.

### Produkt

- mehrere aufgezeichnete Sprungmessungen

- ein ausgewählter Rohdatensatz

- eine kurze qualitative Signaldeutung

- ein für Excel vorbereiteter Exportdatensatz

Kopiervorlage aus: Vom Bewegungssehen zum Modell. Erweiterter Reader von Thomas Ertelt, 2026. Lizenz CC BY-SA 4.0 — Sie dürfen dieses Blatt kopieren, an Ihre Lerngruppe anpassen und weitergeben, sofern Sie Quelle und Lizenz nennen und Ihre Bearbeitung unter derselben Lizenz weitergeben.